KLASA: 406-02/20-01/07

URBROJ: 2125/11-02/01-20-03

Korenica, 20. siječnja 2020. godine

PROJEKTNI ZADATAK

# za izradu

idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole komunalno-servisne zone na k.č. br. 11602 i 12440, k.o. Korenica u Općini Plitvička Jezera

Korenica, veljača 2020. godine

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije, odnosno idejnog projekta komunalno-servisne zone u Općini Plitvička Jezera, u Korenici u cilju ishođenja lokacijske dozvole. Projektna dokumentacija će sadržavati:

- Idejni projekt komunalno-servisne zone na k.č. br. 11602 i 12440, k.o. Korenica

Idejnim projektom potrebno je definirati etapno građenje pojedinih građevina predmetne komunalno-servisne zone:

- Etapa 1- Interna prometnica komunalno-servisne zone

- Etapa 2 - Reciklažno dvorište za komunalni otpad

- Etapa 3 – Zimska služba

Ponuditelj se obvezuje, po valjanoj punomoći, ishoditi lokacijsku dozvolu u ime Investitora.

Postupak parcelacije izvršit će se parcelacijskim elaboratom u skladu s ishođenom lokacijskom dozvolom temeljem kojeg će se definirati smještaj građevina na parceli odnosno formiranje građevnih čestica pojedinih etapa koje su određene idejnim projektom.

Idejni projekt mora uključiti sve potrebne dijelove sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19).

Idejnim projektom potrebno je pribaviti posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u skladu s kojima mora biti izrađen Glavni projekt pojedine etape.

Projektant je dužan projekt iz ovog projektnog zadatka projektirati u skladu s: Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19), posebnim propisima, tehničkim propisima, pravilnicima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za  građevinu  te  pravilima struke.

Projektom definirati obuhvat zahvata u prostoru, odnosno formiranje građevnih čestica pojedinih etapa, te način i uvjeti priključenja na infrastrukturu pojedinih etapa.

- IZDVOJENE NAPOMENE PROJEKTANTU

  - Projekt trebaju sadržavati sve pisane i grafičke priloge prema važećem Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19).

  - Predmetna dokumentacija mora sadržavati i sve druge  tekstualne  i grafičke  priloge  potrebne  za ishođenje lokacijske dozvole

  - U postupcima ishođenja posebnih uvjeta javnopravnih tijela i ishođenja lokacijske dozvole, Projektant je dužan komunicirati s Upravnim tijelom, Ministarstvom te javnopravnim tijelima te osigurati sve potrebne podatke. Projektant će o svom trošku izvršiti eventualne dopune ili izmjene po zahtjevima nadležnih institucija.

  - Idejni projekt potrebno je izraditi u skladu sa posebnim uvjetima, mišljenjima i projektnim zadacima nadležnih službi, komunalnih i ostalih javnih poduzeća.

  - Nakon izvršenih preinaka i usklađenja, konačno rješenje idejnog projekta sa svim prikupljenim suglasnostima biti će predano investitoru na uvid, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

- NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKATA

Naručitelj će preko stručne službe nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku, na takvom stupnju razrade, da će se na temelju iste, prema važećem zakonu moći ishoditi sve potrebne  suglasnosti i dozvole.

Svaki nedostatak projekata u tom smislu, Projektant će otkloniti o svom trošku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Idejni projekt (za ishođenje lokacijske dozvole) kao elektronički zapis u svemu izraditi sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19).

Projekti moraju bili uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm, a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način, a sve prema i Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19).

Konačnu verziju dokumentacije projektant se obvezuje dostaviti u elektroničkom obliku na nosaču podataka u 2 (dva) primjerka te u tiskanom obliku 2 (dva) primjerka za svaki zasebni dio projektne dokumentacije.

- TEHNIČKI UVJETI ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA

  - Lokacija reciklažnog dvorišta i interne prometnice

Predmetna pristupna cesta i reciklažno dvorište predviđa se izgraditi na dijelovima k.č. br. 11602 i 12440, k.o. Korenica. Parcelacijskim elaboratom formirati će se građevne čestice pojedinih etapa koje su određene idejnim projektom. Približna površina reciklažnog dvorišta koje se planira je cca 3.000m2, dok je duljina ceste cca 150 m.

  - Sadržaj i opseg reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Površina za izgradnju reciklažnog dvorišta  mora  osigurati  smještaj  potrebne  opreme  za  prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada.

Preporuka Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti je predviđanje površine reciklažnog  dvorišta u rasponu od 1.600 do 2.000 m2, čime bi  se  osigurao  funkcionalan  rad  reciklažnog  dvorišta.

Pored navedenih  uvjeta  potrebno  je  kod  izbora  prostornog  razmještaja  zadovoljiti  i  uvjet  da  odabrana lokacija mora biti kolno dostupna i komunalno opremljena.

Reciklažno dvorište mora udovoljiti općim i posebnim tehničko-tehnološkim uvjetima rada kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak  gospodarenja otpadom  kako  je to određeno Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/17).

U reciklažnom dvorištu, osoba koja njime upravlja dužna je zaprimati vrste otpada  određene dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/17).

Za privremeno odlaganje izdvojenih otpadnih tvari treba  osigurati odgovarajuće  posude, koje s jedne strane omogućuju jednostrano odlaganje donesenog otpada, a s druge strane ekonomično i sigurno po okoliš odvoženje prikupljenih količina otpada.

Uvjeti za izgradnju reciklažnog dvorišta su nepropusna podna površina  otporna  na  djelovanje  otpada, kanalizacija sa separatorom - taložnikom, ograda, uredski prostor kontejnerskog tipa za zaposlenike sa sanitarnim čvorom i garderobnim prostorom.

Mora biti onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne  vode  i  more  te  onemogućeno  raznošenje  otpada   u   okolišu,   odnosno   da   je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš.

Neovlaštenim osobama mora biti onemogućen pristup otpadu.

Objekt za zaposlene može biti montažnog tipa sa svim potrebnim infrastrukturnim priključcima.

Uz plato reciklažnog dvorišta planira se izgradnja nadstrešnice za baliranje lakih komponentni otpada unutar koje je predviđen smještaj balirke s dozirnim transporterom i usipnim košem te privremeno skladištenje baliranog otpada. Balirati će se izdvojeno sakupljene komponente otpada u reciklažnom dvorištu (PET, MET, plastika, tekstil…). Nadstrešnica je s tri strane potpuno zatvorena, dok je s prednje dulje strane otvorena.

Sukladno Planu gospodarenja otpada Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2017.-2022. potrebno je osigurati „Kutak ponovne uporabe“ u sklopu reciklažnog dvorišta.

Sve problematične i tvari okarakterizirane kao opasan otpad trebaju biti unutar zatvorenog,  natkrivenog prostora s tankvanama odgovarajućeg kapaciteta.

Također potrebno je imati sredstvo za prikupljanje masnoća i neutralizaciju kiseline.

Zbog fizikalno - kemijskih svojstava izdvojenih komponenti glomaznog otpada i njihove zapaljivosti potrebno je izvesti sve propisane mjere protupožarne zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), a građevina mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Mjesto obavljanja tehnološkog procesa mora biti opremljeno rasvjetom.

Reciklažno dvorište mora biti opremljeno odgovarajućom vagom.

Reciklažno dvorište mora biti opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog  i  razlivenog  otpada  ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Reciklažno dvorište mora biti propisno označeno, a na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa moraju biti postavljene upute za rad.

Reciklažno dvorište mora imati zasađen i uređen zeleni pojas kako bi se  prostor vizualno izdvojio od ostalog terena.

Građevina mora biti označena sukladno Pravilniku.

Predvidjeti betonski plato za glomazni otpad na kojem bi bili smješteni tzv. rolo-kontejneri od cca 30 m3.

Neophodno je na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta osigurati minimalno 2 parkirna mjesta za parkiranje osobnih vozila. Isto tako potrebno je osigurati prostor za manipulaciju vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari.

  - Sadržaj i opseg interne prometnice

Internu prometnicu komunalno-servisne zone projektirati na način da se istom osigura pristup pojedinim građevinama tj. etapama. Konstrukcija prometnice izvodi se u asfaltnom zastoru, predviđena je za promet malog intenziteta kategorizirana na teško opterećenje.

Predmetnu internu prometnicu planirati minimalne širine 7 m (kolnika 5,5 m sa pješačkim nogostupom širine 1,5 m). Interni promet i organizacija prometno-manipulativnih površina mora biti uređena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Nogostupi trebaju biti nadvišeni u odnosu na kolnik prometnice. Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,2 m.

Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove iste smjestiti na način da ne ometa komunikaciju pješaka.

Oborinske vode sa interne prometnice propisanim padovima i slivničkim rešetkama skupiti i odvesti u odgovarajući sustav oborinske odvodnje.

Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i važeće norme za izgradnju prometnice i ostalih prometnih površina. Prometnu signalizaciju te sve prometne površine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu s čl.12. Zakona o normizaciji (NN 80/13).

  - Sadržaj i opseg zimske službe

Na lokaciji zimske službe predviđa se ograđivanje čestice ogradom s kolnim ulaznim vratima i vratima za pješake, izgradnja nadstrešnica za vozila zimske službe, te nadstrešnice za skladištenje soli.

Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje objekta za zaposlene montažnog tipa sa svim potrebnim infrastrukturnim priključcima. Objekt za zaposlene predstavlja uredski prostor za zaposlenike zimske službe sa sanitarnim čvorom i garderobnim prostorom.

Prometno-manipulativna površina zimske službe je nepropusna asfaltirana površina. Odgovarajućim nagibima površine, oborinske se vode odvode do slivnika i dalje oborinskom kanalizacijom do taložnika i separatora ulja i masti na kojem se potencijalno zauljene oborinske vode pročišćavaju do određenog stupnja pročišćavanja vode, prije ispuštanja u teren.

- PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

- geodetska snimka i geodetski elaborati

- parcelacijski elaborat